产品概述

NDF系列产品输出功率高达125W，效率高达91%，尺寸58.42×36.83×10.2mm，采用标准1/4砖封装，隔离稳压式-电源转换器。产品具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护、远程使能控制。产品广泛应用于军工、铁路、通信、工业控制等领域。

产品特色

| - 125W最大输出功率 - 效率高达91% - 标准1/4砖封装 - 远端使能控制 - 工作壳温:-40～+105℃；-55～+105℃（可选-M） |  |
| --- | --- |

选型列表

| 产品型号 | 输入 | 输出 |  | 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压VDC | 电压VDC | 电流A |  |
| NDF100-18S5V0 | 18 （10～36） | 5 | 20 | 89 |
| NDF100-18S12 |  | 12 | 8.3 | 91 |
| NDF100-18S15 |  | 15 | 6.7 | 91 |
| NDF100-18S24 |  | 24 | 4.2 | 91 |
| NDF100-18S28 |  | 28 | 3.6 | 91 |
| NDF100-18S48 |  | 48 | 2.1 | 91 |
| NDF125-24S5V0 | 24 （18～36） | 5 | 25 | 89 |
| NDF120-24S12 |  | 12 | 10 | 91 |
| NDF120-24S15 |  | 15 | 8 | 91 |
| NDF120-24S24 |  | 24 | 5 | 91 |
| NDF120-24S28 |  | 28 | 4.3 | 91 |
| NDF120-24S48 |  | 48 | 2.5 | 91 |
| NDF125-48S5V0 | 48 （36～75） | 5 | 25 | 90 |
| NDF120-48S12 |  | 12 | 10 | 91 |
| NDF120-48S15 |  | 15 | 8 | 91 |
| NDF120-48S24 |  | 24 | 5 | 91 |
| NDF120-48S28 |  | 28 | 4.3 | 91 |
| NDF120-48S48 |  | 48 | 2.5 | 91 |

一般规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作壳温 | 外壳温度 | -40(-55) | --- | +105℃ |
| 存储温度 | 环境温度 | -55(-60) | --- | +125℃ |
| 保存湿度 |  | --- | --- | 95% |
| 抗电强度 | 输入-输出 | 1600VDC | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 输入-输出 | 1.0GΩ | --- | --- |
| 开关频率 |  | --- | 330kHz | --- |
| 平均无故障时间 |  | --- | 4.6Mh | --- |
| 重量 |  | --- | 55g | --- |
| 尺寸 | 58.42×36.83×10mm |  |  |  |

使能控制规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能控制关闭 | 控制电压 | 0 | --- | 1VDC |
|  | ## 控制电流 | -0.5 | --- | 1.5mA |
| 使能控制启动 | 控制电压 | 3 | --- | 6.5VDC/悬空 |
|  | 控制电流 | -0.5 | --- | 1.5mA |
| 注：使能控制引脚参考地为“-Vin” |  |  |  |  |

输入规格

| 项 目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 18Vin | 10 | 18 | 36VDC |
|  | 24Vin | 18 | 24 | 36VDC |
|  | 48Vin | 36 | 48 | 75VDC |
| 启动电压 | 18Vin | 9 | 9.5 | 10VDC |
|  | 24Vin | 17 | 17.5 | 18VDC |
|  | 48Vin | 34 | 35 | 36VDC |
| 关闭电压 | 18Vin | 7.6 | 8 | 8.6VDC |
|  | 24Vin | 15.6 | 16 | 16.6VDC |
|  | 48Vin | 31.2 | 32 | 33.2VDC |
| 磁滞电压 |  | 0.5VDC | --- | --- |
| 启动时间 | 标称输入电压，100%负载 | 20 | --- | 250ms |
| 短路输入功率 |  | --- | --- | 4000mW |
| 输入滤波 | Pi型滤波器 |  |  |  |

输出规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压精度 | 100%负载 | --- | --- | ±1% |
| 输出电压调节范围 | 上调 | +9% | +10% | +11%Vo |
|  | 下调 | -9% | -10% | -11%Vo |
| 线性调整率 | 100%负载 | --- | --- | ±0.3% |
| 负载调整率 | 10%到100%负载 | --- | --- | ±0.3% |
| 纹波和噪声 | 20MHz带宽，峰峰值 | --- | --- | 3% |
| 温度漂移系数 | -40～+100℃ | --- | --- | ±0.03%/℃ |
| 瞬态恢复时间 | 50%—75%—50%负载阶跃变化 | --- | --- | 500uS |
| 瞬态响应偏差 |  | --- | --- | ±6%Vo |

保护规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过温保护 | 壳温 | --- | 110℃ | --- |
| 输出过压保护 | 稽纳箝位 | --- | --- | 130%Vo |
| 输出过流保护 |  | 108% | --- | 125%负载 |
| 输出短路保护 | 打嗝式，可持续，自恢复 |  |  |  |

结构尺寸及引脚定义

| 引脚编号 | 单路输出 |
| --- | --- |
| 1 | -Vin |
| 2 | Ctrl |
| 3 | +Vin |
| 4 | +Vout |
| 5 | +S |
| 6 | Trim |
| 7 | -S |
| 8 | -Vout |