产品概述

NDB系列产品输出功率高达40W，4:1超宽输入电压范围，效率高达92%，25.4×25.4×10.2mm超小尺寸，采用标准1英寸×1英寸封装，隔离稳压式-电源转换器。产品具有输入过欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、输出过压保护、过温保护、远程使能控制。产品广泛应用于军工、铁路、通信、工业控制等领域。

产品特色

| - 40W最大输出功率 - 4:1超宽输入电压范围 - 效率高达92% - 标准1英寸×1英寸封装 - 远端使能控制 - 工作壳温:-40～+105℃；-55～+105℃（可选-M） |  |
| --- | --- |

选型列表

| 产品型号 | 输入 | 输出 |  | 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压VDC | 电压VDC | 电流mA |  |
| NDB40-18S5V0 | 18 （9～36） | 5 | 8000 | 91.5 |
| NDB40-18S12 |  | 12 | 3330 | 92 |
| NDB40-18S15 |  | 15 | 2670 | 92 |
| NDB30-18D5V0 |  | ±5 | ±3000 | 87 |
| NDB30-18D12 |  | ±12 | ±1250 | 89 |
| NDB30-18D15 |  | ±15 | ±1000 | 89.5 |
| NDB40-36S5V0 | 36 （18～75） | 5 | 8000 | 92 |
| NDB40-36S12 |  | 12 | 3330 | 92 |
| NDB40-36S15 |  | 15 | 2670 | 92 |
| NDB30-36D5V0 |  | ±5 | ±3000 | 88 |
| NDB30-36D12 |  | ±12 | ±1250 | 91 |
| NDB30-36D15 |  | ±15 | ±1000 | 91 |

一般规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作壳温 | 外壳温度 | -40(-55) | --- | +100℃ |
| 存储温度 | 环境温度 | -55(-60) | --- | +125℃ |
| 保存湿度 |  | --- | --- | 95% |
| 抗电强度 | 输入-输出 | 1600VDC | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 输入-输出 | 1.0GΩ | --- | --- |
| 开关频率 |  | --- | 350kHz | --- |
| 平均无故障时间 |  | --- | 1.8Mh | --- |
| 重量 |  | --- | 16g | --- |
| 尺寸 | 25.4×25.4×10.2mm |  |  |  |

使能控制规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能控制关闭 | 控制电压 | 0 | --- | 0.8VDC |
|  | ## 控制电流 | -2 | --- | 2mA |
| 使能控制启动 | 控制电压 | 3 | --- | 15VDC/悬空 |
|  | 控制电流 | -2 | --- | 2mA |
| 注：使能控制引脚参考地为“-Vin” |  |  |  |  |

输入规格

| 项 目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 | 18Vin | 9 | 18 | 36VDC |
|  | 36Vin | 18 | 36 | 75VDC |
| 启动电压 | 18Vin | 8 | 8.5 | 9VDC |
|  | 36Vin | 16 | 17 | 18VDC |
| 关闭电压 | 18Vin | 7 | 8 | 8.5VDC |
|  | 36Vin | 15 | 16 | 17.5VDC |
| 磁滞电压 |  | 0.5VDC | --- | --- |
| 启动时间 | 标称输入电压，100%负载 | --- | --- | 40ms |
| 短路输入功率 |  | --- | --- | 4000mW |
| 输入滤波 | Pi型滤波器 |  |  |  |

输出规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压精度 | 100%负载 | --- | --- | ±1% |
| 输出电压调节范围 | 上调 | +9% | +10% | +11%Vo |
|  | 下调 | -9% | -10% | -11%Vo |
| 线性调整率 | 100%负载 | --- | --- | ±0.3% |
| 负载调整率 | 10%到100%负载 | --- | --- | ±0.5% |
| 平衡调整率 | 双路输出，100%负载 | --- | --- | ±2% |
| 交互调整率 | 一路100%负载 另一路20%到100%负载 | --- | --- | ±5% |
| 纹波和噪声 | 20MHz带宽，峰峰值 | --- | --- | 1% |
| 温度漂移系数 | -40～+80℃ | --- | --- | ±0.03%/℃ |
| 瞬态恢复时间 | 50%—75%—50%负载阶跃变化 | --- | --- | 500uS |
| 瞬态响应偏差 |  | --- | --- | ±6%Vo |

保护规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过温保护 | 壳温 | --- | 115 ℃ | --- |
| 输入过压保护 | 18Vin | --- | 40VDC | --- |
|  | 36Vin | --- | 80VDC | --- |
| 输出过压保护 | 稽纳箝位 | --- | --- | 130%Vo |
| 输出过流保护 |  | 110% | --- | 160%负载 |
| 输出短路保护 | 打嗝式，可持续，自恢复 |  |  |  |

结构尺寸及引脚定义

| 引脚编号 | 单路输出 | 双路输出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | +Vin |  |
| 2 | -Vin |  |
| 3 | +Vout |  |
| 4 | Trim | Com |
| 5 | -Vout |  |
| 6 | Ctrl |  |