产品概述

GNDA06系列DC-DC转换器输出功率高达6W，4:1超宽输入电压范围，效率高达87%，22×9.5×12mm超小尺寸，采用标准单排8脚封装，隔离稳压式-电源转换器。产品具有输入欠压保护、输出过流保护、输出短路保护、远程使能控制。产品广泛应用于军工、铁路、通信、工业控制等领域。

产品特色

| - 100%国产化 - 6W最大输出功率 - 4:1输入电压范围 - 效率高达87% - 标准单排8脚封装 - 远端使能控制 - 工作壳温:-40～+105℃；-55～+105℃（可选-M） |  |
| --- | --- |

选型列表

| 产品型号 | 输入 | 输出 |  | 效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压VDC | 电压VDC | 电流mA |  |
| GNDA06-18S3V3 | 18 （9～36） | 3.3 | 1350 | 78 |
| GNDA06-18S5V0 |  | 5 | 1200 | 82 |
| GNDA06-18S12 |  | 12 | 500 | 86 |
| 73GNDA06-18S15 |  | 15 | 400 | 87 |
| GNDA06-18S24 |  | 24 | 250 | 85 |

一般规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作壳温 | 外壳温度 | -40(-55)* | --- | +105℃ |
| 存储温度 | 环境温度 | -55(-60)* | --- | +125℃ |
| 保存湿度 |  | --- | --- | 95% |
| 抗电强度 | 输入-输出；时间：1min，漏电流≤1mA | 1500VDC | --- | --- |
| 绝缘电阻 | 输入-输出； @绝缘电压500VDC | 1.0GΩ | --- | --- |
| 开关频率 |  | --- | 300kHz | --- |
| 平均无故障时间 |  | --- | 1.0Mh | --- |
| 重量 |  | --- | 5g | --- |
| 尺寸 | 22×9.5×12mm |  |  |  |
| 注：“*”所标识的括号内温度可选 |  |  |  |  |

使能控制规格

| 项目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使能控制关闭 | 控制电压 | 0 | --- | 0.7VDC |
|  | ## 控制电流 | -2 | --- | 2mA |
| 使能控制启动 | 控制电压 | 3.5 | --- | 12VDC/悬空 |
|  | 控制电流 | -2 | --- | 2mA |
| 注：使能控制引脚参考地为“-Vin” |  |  |  |  |

输入规格

| 项 目 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 |  | 9 | 18 | 36VDC |
| 启动电压 |  | --- | --- | 9VDC |
| 关闭电压 |  | 5.5 | 6.5VDC | --- |
| 磁滞电压 |  | 0.5VDC | --- | --- |
| 启动时间 | 标称输入电压，100%负载 | --- | --- | 60ms |
| 空载损耗 | 标称输入电压 | --- | 0.3W | --- |
| 输入滤波 | Pi型滤波器 |  |  |  |

输出规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压精度 | 100%负载 | --- | ±1% | ±2% |
| 线性调整率 | 100%负载 | --- | ±0.5% | ±1% |
| 负载调整率 | 10%～100%负载 | --- | ±0.5% | ±1.5% |
| 纹波和噪声 | 20MHz带宽，峰峰值 | --- | 1% | 2% |
| 温度漂移系数 | -40～+105℃ | --- | --- | ±0.03%/℃ |
| 瞬态恢复时间 | 50%～75%～50%负载 阶跃变化 | --- | --- | 500uS |
| 瞬态响应偏差 |  | --- | ±5% | ±8%Vo |

保护规格

| 项 目 | 工作条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出过流保护 |  | 110% | --- | 230% |
| 输出短路保护 | 打嗝式，可持续，自恢复 |  |  |  |

结构尺寸及引脚定义

| 引脚编号 | 引脚定义 | 引脚功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | -Vin | 输入地 |
| 2 | +Vin | 输入正 |
| 3 | Ctrl | 使能控制 |
| 4 | No Pin | 空 |
| 5 | NC | 无定义 |
| 6 | +Vout | 输出正 |
| 7 | -Vout | 输出地 |
| 8 | NC | 无定义 |